1 ВАРИАНТ

1. Технические способы и средства защиты, применяемые для обеспечения электробезопасности человека (указать неверное)?

1. Выравнивание потенциалов

2. Электрическое разделение сетей

3. Применение устройств, снижающих напряженность электрических полей

4. Максимальная токовая защита

2. Сухими помещениями называются помещения, в которых относительная влажность не превышает?

1. 50%

2. 60%

3. 65%

4. 70%

3. Особо опасные помещения – это помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность (указать неверное)?

1. Особая сырость

2. Химически активной или органической средой

3. Высокая температура

4. Одновременно двух или более условий повышенной опасности

4. Цветовое обозначение однолинейных шин в электроустановке?

1. А – зеленый, В – желтый, С – красный

2. А – красный, В – зеленый, С – желтый

3. А – желтый, В – зеленый, С – красный

5. Для снабжения какой категории электроприемников предусматривается питание от третьего независимого источника?

1. 1 категория

2. 2 категория

3. 3 категория

4. Особая 1 категория

6. Укажите, что не входит в перечень условий помещений с повышенной опасностью?

1. Сырость или токопроводящие полы

2. Химически активной или органической средой

3. Высокая температура

4. Возможность одновременного прикосновения человека к металлическим конструкциям зданий, имеющих соединение с землей с одной стороны и металлическим корпусам электрооборудования – с другой

7. В каких электроустановках применяется зануление?

1. В электроустановках выше 1000 В, в сетях с глухозаземленной нейтралью

2. В электроустановках выше 1000 В, в сетях с изолированной нейтралью

3. В электроустановках до 1000 В, в сетях с изолированной нейтралью

4. В электроустановках до 1000 В, в сетях с глухо заземленной нейтралью

8. Назначение разделительного трансформатора?

1. Измерение напряжения в сети

2. Изоляция электроприемников от общей сети

3. Источник малого напряжения

4. Источник высокого напряжения

9. Необходимо ли заземлять вторичную обмотку разделительного трансформатора?

1. Обязательно заземление вторичной обмотки

2. Вторичная обмотка не должна иметь заземления

3. Не имеет значения

10. Можно ли подключать к вторичной обмотке разделительного трансформатора два и более электроприемника?

1. Можно

2. Нельзя

3. Не более двух

4. Только один

11. Кто отвечает за правильность выполнения необходимых для допуска и производства работ мер безопасности, их достаточность, соответствие характеру и месту работы?

1. Допускающий

2. Производитель работ и допускающий

3. Ответственный руководитель работ и лицо, выдающее наряд

4. Допускающий и ответственный руководитель работ

12. Можно ли производить замену предохранителей под нагрузкой в установках напряжением до 1000В?

1. Можно, при токе не более 5 ампер

2. Можно, предохранителей пробочного и трубчатого типа

3. Можно, с помощью изолирующих клещей

4. Можно, предохранителей пробочного типа

13. Кто определяет состав бригады?

1. Лицо, выдающее наряд или ответственный руководитель работ

2. Ответственный руководитель или производитель работ

3. Ответственный руководитель работ

4. Лицо, выдающее наряд

14. За что отвечает лицо, выдающее наряд?

1. За необходимость и возможность безопасного производства работ, квалификацию ответственного руководителя и производителя работ, членов бригады

2. За необходимость выполнения производства работ, достаточность и правильность указанных мер безопасности, и квалификацию ответственного руководителя и производителя работ

3. За достаточность, правильность указанных мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады  и назначение ответственных лиц, а также за квалификацию лиц, перечисленных в наряде

4. За возможность безопасного производства работ, за качественный и количественный состав бригады и квалификацию лиц, включенных в наряде

15. Когда снимаются указательные плакаты?

1. После закрытия наряда

2. После снятия запрещающих плакатов

3. Перед снятием всех заземлений с проверкой в соответствии с принятым порядком учета

4. Перед установкой на место постоянных ограждений

16. Кто имеет право временно снимать наложенное заземление, если допускающего нет на месте производства работ?

1. В данном случае снимать заземление запрещается

2. Только ответственный руководитель

3. Производитель работ по указанию выдающего наряд

4. Может любой член бригады по разрешению ответственного руководителя работ или производителя работ

17. Ремонтные работы на оборудовании закончены. Когда снимаются запрещающие плакаты?

1. После закрытия наряда

2. После предписывающих плакатов

3. После установки на место постоянных ограждений

4. После снятия всех заземлений с проверкой в соответствии с принятым порядком учета

18. Кто имеет право производить измерения напряжения на валу и сопротивления изоляции ротора работающего генератора?

1. Оперативный персонал с IV группой

2. По наряду два работника с IV и III группой

3. По распоряжению два работника с IV и III группой

4. По наряду оперативный персонал с IV и III группой

19. Требуется ли применение диэлектрических перчаток при включении и отключении электродвигателей пусковой аппаратурой с приводами ручного управления?

1. Да

2. Да, в электроустановках до 1000 В

3. Нет

4. Да, в электроустановках выше 1000 В

20. Какую группа по электробезопасности должен иметь персонал, непосредственно обслуживающий электролизеры?

1. IV

2. не ниже III

3. не ниже II

4. I

21. При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные электрические светильники в залах и подвалах электролизера?

1. не выше 50 В

2. не выше 42 В

3. не выше 12 В

4. не выше 36 В

22. Допускается ли заземление корпусов и вывод вторичной обмотки сварочных трансформаторов?

1. Допускается

2. Допускается, в помещениях с повышенной опасностью

3. Не допускается

23. Каким установленным цветом обозначается нулевая рабочая шина в электрической сети?

1. Красным

2. Желтым

3. Голубым

4. Черным

24. Кому должны сообщить работники при опасности возникновения (при обнаружении) несчастного случая находящиеся вблизи?

1. Начальнику цеха

2. Начальнику смены

3. Оперативному персоналу

4. Инженеру по технике безопасности

25. Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической сети?

1. Электротехнологический персонал

2. Специально обученный персонал

3. Электротехнический персонал с III группой по электробезопасности

4. Электротехнический персонал с IV группой по электробезопасности

26. Кто имеет право обслуживать электрогазоочистительные установки?

1. Электротехнологический персонал со II группой по электробезопасности

2. Специально обученный персонал

3. Электротехнический персонал с III и IV группой по электробезопасности

4. Электротехнический персонал с IV группой по электробезопасности

27. Допускается ли находиться на траверсах или стойках под ними при подъеме (опускании) на траверсы проводов, тросов, а также при их натяжении?

1. Допускается

2. Допускается на ВЛ до 1000 В

3. Не допускается

4. Допускается в аварийных ситуациях

28. Необходимо ли назначение производителя работ при обходе и осмотре ВЛ?

1. Да, на ВЛ до 1000 В

2. Да, на ВЛ выше 1000 В

3. Нет

4. Да

29. Кто имеет право производить осмотр ВЛ в условиях неблагоприятной погоды (дождь, снегопад, сильный мороз)?

1. Один работник со II группой по электробезопасности

2. Два работника с III группой по электробезопасности

3. Два работника со II группой по электробезопасности

4. Два работника со II и III группой по электробезопасности

30. Когда при подготовке рабочего места проверяется отсутствие напряжения?

1. После вывешивания предписывающих плакатов

2. Перед вывешиванием указательных плакатов

3. Перед вывешиванием запрещающих плакатов

4. Перед наложением заземления

31. Как оформляется замена производителя работ (работа по наряду)?

1. Производителя работ заменить нельзя

2. Выдачей нового наряда

3. По разрешению лица, выдающего наряд, с записью в таблице «изменение состава бригады»

4. Личной записью лица, выдавшего наряд, в таблице «изменение состава бригады»

32. Можно ли снять оперативный персонал с дежурства и ввести в состав ремонтной бригады?

1. Нет

2. Да, с записью в журнале и оформлением наряда

3. Да

4. Да, если в смене два человека и есть запись в журнале

33. Максимальное число лиц, имеющих I кв.гр., которое может входить в состав бригады, выполняющей работу по наряду?

1. По усмотрению лица, выдающего наряд

2. Один

3. Два

4. Нет правильного ответа

34. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям?

1. Допуск к работе

2. Надзор во время работы

3. Оформление перерыва в работе

4. Проверка квалификации бригады по именным удостоверениям

35. Как оформляется разрешение на временное снятие и наложение переносного заземления, если это требуется по характеру выполнения работ?

1. Специально не оформляется

2. Записью в строке наряда «Отдельные указания»

3. Записью в оперативном журнале

4. С разрешения лица, выдавшего наряд, с записью в оперативном журнале

36. Какие типы плакатов не применяются при производстве работ в электроустановках?

1. Предупреждающие

2. Запрещающие

3. Предписывающие

4. Напоминающие

37. Какой плакат по электробезопасности не применяется в настоящее время?

1. «Работать Здесь»

2.  «Не влезай. Убьет!»

3.  «Не открывать. Работают Люди»

4. «Стой! Высокое Напряжение»

38. Является ли поражение слизистой оболочки глаза от светового воздействия дуги электротравмой?

1. Нет

2. Да

3. Да, но только в сочетании с ожогами лица

39. Источниками малого напряжения, используемого для уменьшения опасности поражения электрическим током являются: (неверное исключить)?

1. Понижающие трансформаторы

2. Автотрансформаторы

3. Батареи гальванических элементов

4. Аккумуляторы

40. В какой цвет окрашиваются рукоятки приводов заземляющих ножей?

1. Черный

2. Синий

3. Красный

4. Желтый

41. В какой цвет окрашиваются приводы заземляющих ножей?

1. Желтый

2. Красный

3. Черный

4. Синий

42. Сроки осмотра трансформаторных распределительных пунктов без отключения на объектах, без постоянного дежурного персонала?

1. 1 раз в сутки

2. 1 раз в 6 месяцев

3. 1 раз в месяц

4. 1 раз в 3 месяца

43. Заземляются (зануляются) ли металлические части электроприемников с двойной изоляцией?

1. Заземление (зануление) обязательно

2. Заземление (зануление) запрещено

3. Можно только занулять

4. Можно только заземлять

44. Укажите необязательное условие для параллельной работы трансформаторов?

1. Группы соединения обмоток одинаковы

2. Мощности трансформаторов должны быть равны

3. Коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на +-0,5 %

4. Напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на +- 10% среднего арифметического значения напряжения к.з. включаемых в параллель трансформаторов

45. При работе, каких защит разрешается повторное включение трансформатора?

1. Газовая защита

2. Дифференциальная защита

3. Газовая защита и МТЗ

4. МТЗ

46. При каком условии не обязательны внеочередные осмотры трансформаторов?

1. При резком изменении температуры наружного воздуха

2. При отключении трансформатора от действия МТЗ

3. При отключении трансформатора действием газовой или (и) дифференциальной защиты

47. При каких условиях аварийно выводятся из работы трансформатор или реактор. Укажите неправильный ответ?

1. Сильный непрерывный шум и потрескивание внутри трансформатора

2. Ненормальный и постоянно возрастающий нагрев трансформатора при нормальной нагрузке и охлаждении

3. Течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла

4. При перегрузке трансформатора на 80 %

48. В каких случаях при срабатывании газового реле на "сигнал", трансформатор должен быть выведен из работы. Укажите неточный ответ.

1. При обнаружении в газе продуктов разложения изоляции

2. При горючем газе

3. При сочетании двух вышеперечисленных причин

4. Во всех случаях при срабатывании газового реле на "сигнал" не обязательно выводить трансформатор из работы

49. Когда следует прекратить оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока?

1. Если отсутствует дыхание и пульс и они не восстанавливаются после двух часов применения искусственного дыхания

2. Если отсутствует дыхание и пульс, по заключению двух лиц с квалификационной группой не ниже V

3. По заключение медицинского работника предприятия

4. По заключению врача

50. Для чего проводят наружный массаж сердца?

1. Для восстановления дыхания

2. Для восстановления сознания

3. Как составная часть искусственного дыхания методом изо рта в рот

4. Для восстановления кровообращения

2 ВАРИАНТ

1. Что такое фибрилляция сердца?

1. Переходный период от жизни к смерти, наступающий с момента прекращения деятельности сердца и легких

2. Необратимое явление, характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках и тканях организма и распадом белковых структур

3. Хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, при которых сердце перестает выполнять функции насоса, т.е. оно не в состоянии обеспечить движение крови по сосудам

2. Когда должен применяться наружный массаж сердца?

1. При потере сознания

2. При применении искусственного дыхания методом изо рта в рот

3. При отсутствии дыхания

4. При отсутствии пульса

3. Являются ли члены бригады лицами, ответственными за безопасность работ?

1. Нет

2. Да

3. Да, если имеют III группу и выше

4. Нет, если имеют группу не выше II

4. Когда допускающим проверяются удостоверения у состава бригады?

1. Если не знает фамилий и квалификационные группы

2. При ежедневном допуске

3. При первичном допуске

4. Во время проведения инструктажа

5. Можно ли пользоваться защитными средствами (штангами, указателями напряжения и т.д.), у которых имеются нарушения лакового покрытия?

1. Можно в электроустановках напряжением до 1000В

2. Нельзя

3. Нельзя, если имеется повреждение на длину, превышающую 2/3 длины рабочей части защитного средства

4. Можно, при острой необходимости после тщательной протирки

6. Могут ли установленные заземления быть отделены от места производства работ отключенной аппаратурой?

1. Нет

2. Могут, но на месте производства работ ремонтный персонал обязан установить закоротку

3. Могут, но в графе наряда «Основные указания» должна быть сделана об этом запись

4. Могут

7. Известно, что при допуске бригады к работе, допускающий обязан доказать отсутствие напряжения на рабочем месте прикосновением руки к токоведущим частям. В каких электроустановках это делается?

1. Во всех

2. До 1000В

3. Выше 1000В

4. 35кВ и ниже

8. Разрешается ли лицам оперативного персонала открывать двери щитов управления при единоличном осмотре (до 1000 В)?

1. Нет

2. Да

3. Да, если обход проводит лицо с гр.4 по электробезопасности

4. Да, если токоведущие части, находящиеся под напряжением, заглублены внутрь панели на глубину не менее 150 мм

9. Сколько нарядов выдается на одного производителя работ?

1. Один

2. При полном снятии напряжения не более двух

3. Количество указывается распоряжением по предприятию

4. По усмотрению лица, выдающего наряд

10. Наинизшие квалификационные группы по электробезопасности производителя работ и допускающего в электроустановках напряжением до 1000 В?

1. Производитель работ – IV, допускающий – III

2. Оба – III

3. Оба – IV

4. Производитель работ – III, допускающий – IV

11. В процессе работ возникла необходимость расширить рабочее место. Как это оформить?

1. Получить разрешение лица, выдавшего наряд

2. Получить разрешение ответственного руководителя работ

3. Выдать новый наряд

4. С записью в наряде в строке «Отдельные указания»

12. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в установках напряжением до 1000 В. Когда принимаются меры, исключающие ошибочную подачу напряжения?

1. После вывешивания плакатов «Не включать. Работают люди»

2. Перед вывешиванием плакатов «Не включать. Работают люди»

3. Перед наложением заземления

4. Перед вывешиванием плакатов «Работать здесь»

13. Можно ли работать на электрооборудовании без наложения заземления. Если можно, то при каких условиях?

1. Нельзя

2. Можно при полном снятии напряжения

3. Можно, если место работы отделено от частей, находящихся под напряжением, не менее чем двумя видимыми разрывами

4. Можно, если от оборудования отсоединены провода, кабели и шины, по которым может быть подано напряжение, исключена обратная трансформация и не наводится опасное высокое напряжение

14. Когда производиться допуск бригады на рабочее место?

1. После выполнения организационных мероприятий

2. После наложения всех заземления на токоведущие части, подлежащие ремонту

3. После проверки выполнения технических мероприятий

4. После подготовки рабочего места и проверки выполнения организационных мероприятий

15. Нужна ли проверка отсутствия напряжения, если стационарные сигнализирующие устройства и блокировки сигнализируют об отсутствии напряжения?

1. Не нужна

2. Нужна, в электроустановках напряжением выше 1000 В

3. Нужна, в электроустановках до 1000 В

4. Нужна в любом случае

16. Кто имеет право производить оперативные переключения в электроустановках?

1. Оперативный персонал с группой не ниже III единолично

2. Ремонтный персонал с группой не ниже IV, знающий схему установки

3. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал

4. Оперативный персонал с группой IV единолично

17. Сколько времени хранятся закрытые наряды?

1. Одну неделю

2. Две недели

3. Один год

4. Один месяц

18. При каких условиях требуется заземление корпуса электроинструмента с двойной изоляцией и вторичной обмотки разделяющего трансформатора?

1. При работе в помещениях с повышенной опасностью

2. При любых условиях

3. При работах в особо опасных помещениях

4. Заземлять запрещается

19. У кого из перечисленных лиц должен находиться один из двух экземпляров наряда, по которому сделан допуск на производство работ?

1. У ответственного руководителя работ

2. У кого–либо из членов бригады

3. У производителя работ

4. У лица, выдавшего наряд

20. При производстве работ бригада была удалена с рабочего места после обнаружения нарушений правил техники безопасности. Как производиться допуск бригады на рабочее место после устранения нарушений?

1. Оперативным персоналом в присутствии ответственного руководителя работ с оформлением в наряде

2. Как при первичном допуске

3. Допускающим, как при возобновлении работы на следующий день

4. Выдачей нового наряда

21. У кого в первую очередь должен потребовать разъяснения производитель работ, если при получении наряда возникает какое-нибудь сомнение?

1. У административно – технического персонала с группой V

2. У ответственного руководителя или лица, выдавшего наряд

3. У допускающего

4. Только у лица, выдавшего наряд

22. Какие из перечисленных мероприятий относятся к организационным мероприятиям?

1. Вывешивание и снятие плакатов

2. Ограждение рабочего места

3. Наложение и снятие заземлений

4. Допуск к работе и надзор во время работы

23. Кто имеет право обслуживать освещение с мостовых кранов?

1. Оперативный персонал единолично, ремонтный персонал не менее чем двумя лицами

2. Два человека, допущенные к верхолазным работам

3. Два человека по наряду, старший с группой не ниже III

4. По наряду два человека: один с группой IV, второй с группой III

24. На предприятии отсутствуют лица, имеющие право выдачи нарядов или распоряжений. Как оформить задание на производство работ по предотвращению аварий?

1. Распоряжением (нарядом) лица оперативного персонала старшего по смене

2. Распоряжением (нарядом) лица оперативного персонала имеющим группу не ниже 4

3. Нарядом, выданным лицом оперативного персонала, имеющим группу не ниже 5

4. Распоряжением начальника смены, в ведении которого находиться объект

25. Имеет ли право оперативный персонал давать распоряжение на производство работ?

1. Да, с группой V при отсутствии на предприятии в данный момент лиц, имеющих право выдачи распоряжений на производство работ

2. Да, с группой IV если на это есть письменное указание руководителя организации

3. Нет

4. Да, с группой III на работы в электроустановках до 1000В

26. Минимальные сроки проверки изоляции электроинструмента и ручных электрических машин?

1. Класс 1 ежемесячно, класс 2 и 3 не проверяется

2. Машины класса 1 и 2 ежемесячно, класса 3 один раз в три месяца

3. Машины всех классов не реже одного раза в 6 месяцев

4. Машины всех классов по заводской инструкции, но не реже одного раза в месяц

27. При каких работах допускается работа электроинструментом класса 2 без применения электрозащитных средств?

1. При обеспечении надежного заземления корпуса инструмента

2. Во всех случаях в условиях производства, за исключением наличия особо неблагоприятных условий

3. При работе с деревянных приставных лестниц

4. При производстве строительно-монтажных работ в помещении

28. Нормы и сроки замера сопротивления изоляции ручного электроинструмента?

1. Мегомметром 2500 В один раз в три месяца

2. Мегомметром 1000 В один раз в месяц

3. Мегомметром 500 В один раз в 6 месяцев

4. Мегомметром 2500 В один раз в год

29. Группа по электробезопасности производителя работ (Указать неправильный ответ)?

1. При производстве работ по распоряжению в электроустановках до 1000 В – группа III

2. В электроустановках выше 1000 В – группа IV

3. В электроустановках до 1000 В – группа III

4. При перекладке кабеля, находящегося под напряжением до 1000 В – III

30. Кто готовит рабочее место в электроустановках, эксплуатируемых без постоянного оперативного персонала или на установках, значительно удаленных от места нахождения оперативного персонала?

1. Лицо, выдавшее наряд

2. Ответственный руководитель работ

3. Производитель работ с членом бригады имеющим III группу по электробезопасности

4. Оперативный персонал с IV группой по электробезопасности

31. Что не входит в обязанности допускающего?

1. Установка заземлений на рабочем месте

2. Осуществлять постоянный контроль за членами бригады

3. Вывешивание запрещающих плакатов

4. Установка временных ограждений

32. К кому следует обратиться, если у допускающего возникли какие – либо сомнения при допуске по наряду?

1. Лицу административно – технического персонала с группой V.

2. Производителю работ

3. Лицу, выдавшему наряд

4. Ответственному руководителю или лицу, выдавшему наряд

33. Какая квалификационная группа должны быть у лица, назначаемого наблюдающим по наряду?

1. Выше 1000 в – V кв. группа, до 1000 В – IV кв. группа

2. Выше 1000 В – IV кв. группа, до 1000 В – III кв. группа

3. IV кв. группа

4. III кв. группа

34. Кому из перечисленных лиц разрешается единолично производить осмотр электроустановок до 1000 В?

1. Персоналу, обслуживающему данные электроустановки с группой не ниже II

2. Административно – техническому персоналу с группой IV – в электроустановках до 1000 В, административно – техническому персоналу с группой V – в электроустановках выше 1000 В

3. Административно – техническому персоналу с группой IV и персоналу, обслуживающему данные электроустановки с группой не ниже III

4. Административно – техническому персоналу с группой V, а также оперативному персоналу, находящемуся на дежурстве

35. Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

1. Со снятием напряжения

2. Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; без снятия напряжения на потенциале токоведущей части

3. Со снятием напряжения; без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них

4. Со снятием напряжения; без снятия напряжения; без снятия напряжения на потенциале токоведущей части

36. Можно ли проверять отсутствие напряжения вольтметром в электроустановках до 1000В?

1. Да

2. Нет

3. Допускается, по распоряжению

4. Допускается предварительно проверенным

37. Кто имеет право вносить изменения в состав бригады при работах по наряду?

1. Лицо, выдавшее наряд

2. Ответственный руководитель рабо

3. Лицо, выдавшее наряд и ответственный руководитель работ

4. Лицо, выдавшее наряд или другой работник, имеющий право выдачи нарядов

38. Кто обязан в случаях, предусмотренных Правилами, определять содержание строки наряда "Отдельные указания"?

1. Ответственный руководитель работ

2. Лицо, выдающее наряд

3. Производитель работ

4. Правильные ответы в п.1 и п. 2

39. С какой высоты от поверхности грунта, перекрытия, рабочего настила, работа должна выполняться верхолазами?

1. с 3 метров

2. с 5 метров

3. с 1 метра

4. с 4 метров с применением страховочного каната

40. Какие работы относятся к работам на высоте?

1. Работы на высоте 1,3 метра

2. Работы на высоте от 1,3 метра до 5метров

3. Работы на высоте 5 метров

4. Работы на высоте от 1 метра до 3 метров

41. Как производиться изменение в составе бригады при работах по распоряжению?

1. С записью в оперативном журнале

2. При разрешении лица, выдавшего распоряжение

3. Выдачей нового распоряжения

4. В присутствии производителя работ с отметкой в оперативном журнале

42. При приготовлении электролита необходимо:

1. Дистиллированную воду из кружки медленно тонкой струйкой вливать в сосуд с кислотой и перемешать.

2. Кислоту медленно вливать тонкой струйкой в сосуд с дистиллированной водой и перемешать.

43. К основным электрозащитным средствам до 1000 В относятся…? Указать неправильный ответ.

1. Изолирующие штанги

2. Указатели напряжения

3. Диэлектрические перчатки

4. Диэлектрические галоши

5. Слесарно-монтажный инструмент

44. Какие средства защиты относятся к электрозащитным?

1. Диэлектрические боты

2. Диэлектрический коврик

3. Предписывающие и запрещающие плакаты

4. Все выше перечисленные

45. При каких работах разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего?

1. При работе по распоряжению

2. Таких работ нет

3. На ВЛ

4. Во всех случаях

46. Кем определяется состав бригады?

1. Лицом, выдающим наряд и ответственным руководителем работ

2. Лицом, выдающим наряд

3. Ответственным руководителем или производителем работ

4. Ответственным руководителем работ

47. Максимальный срок действия распоряжения?

1. Один день

2. В течении одной смены

3. До окончания работы

4. В течение пяти дней

48. За что отвечает производитель работ?

1. За соблюдение правил безопасности членами бригады, исправность инструмента и такелажа

2. За правильность подготовки рабочего места, за выполнение необходимых для производства работ мер безопасности, за соблюдение правил безопасности всеми членами бригады

3. За выполнение необходимых для производства работ мер безопасности, за соблюдение им самим и членами бригады правил безопасности

4. За правильность подготовки рабочего места, за выполнение необходимых для производства работ мер безопасности, за соблюдение им самим и членами бригады правил безопасности, а также за полноту инструктажа и исправное состояние ремонтной оснастки

49. Регламентируемый состав бригады и квалификация лиц, включаемых в наряд?

1. Не регламентируется

2. Не ниже 2 группы, если у производителя работ 3 группа

3. Не более двух лиц с группой II при условии, что в составе бригады кроме производителя работ, есть два лица с группой не ниже 3

4. Не более трех лиц с группой II при условии, что на каждого с группой II, есть член бригады с III группой по электробезопасности

50. Квалификация лиц административно – технического персонала имеющего право единоличного осмотра электроустановок?

1. Не ниже IV кв.гр.

2. Не ниже V кв.гр.

3. III кв.гр. специально обученная.

4. До 1000В  - IV кв.гр., выше 1000В  - V кв.гр.

3 ВАРИАНТ

1. Минимальный набор защитных средств, применяемых при наложении заземления в электроустановках выше 1000В?

1. Изолирующая штанга

2. Диэлектрические перчатки и изолирующая штанга

3. Диэлектрические перчатки, изолирующая штанга, защитные очки или маска

4. Диэлектрические перчатки или изолирующая штанга

2. Нормы и сроки испытаний диэлектрических перчаток?

1. 1,5 кВ один раз в шесть месяцев

2. 6 кВ один раз в шесть месяцев

3. 3,5 кВ один раз в шесть месяцев

4. 6 кВ один раз в год

3. Какие средства называются основными электрозащитными средствами?

1. Средства, служащие для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля

2. Средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок, и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением

3. Средство, применение которого предотвращает или уменьшает воздействие на одного или более работающих опасных и вредных производственных факторов

4. Можно ли размыкать вторичные цепи трансформаторов тока во время протекания тока по его первичной обмотке?

1. Можно, при замыкании через сопротивление

2. Можно, предварительно закоротив

3. Можно

4. Нельзя

5. Когда по принятой системе учета проверяется, что все заземления сняты?

1. Перед сборкой схемы

2. После установки на место постоянных ограждений

3. После снятия запрещающих плакатов

4. Перед снятием предписывающих плакатов

6. Минимальный состав звена, которому разрешается снимать переносные заземления и отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000В?

1. Два лица оперативного персонала с гр. III, IV

2. Одно лицо с гр. не ниже III

3. Одно лицо оперативного персонала с гр. не ниже III

4. Одно лицо оперативного персонала с гр. не ниже III или ремонтный персонал с гр. не ниже IV

7. Когда устанавливаются на место постоянные ограждения?

1. Перед снятием предписывающих плакатов

2. После снятия запрещающих плакатов

3. После закрытия наряда

4. После снятия указательных плакатов

8. Началу работ по наряду или распоряжению должно предшествовать?

1. Проверка выполнения технических мероприятий

2. Проверка производителем работ подготовку рабочего мест

3. Проверка выполнения организационных мероприятий

4. Проведение целевого инструктажа

9. Минимальный набор защитных средств, которые используются для проверки отсутствия напряжения в электроустановках выше 1000В?

1. Диэлектрические перчатки, боты или галоши, указатель напряжения

2. Диэлектрические перчатки и указатель напряжения

3. Диэлектрические боты или галоши, указатель напряжения

4. Диэлектрические перчатки и диэлектрические боты

10. Кто может обслуживать щеточный аппарат на работающем электродвигателе?

1. По наряду оперативный персонал с группой III и IV

2. По распоряжению электротехнический персонал с гр. III

3. По распоряжению специально обученный для этой цели персонал с гр. III

4. По наряду ремонтный персонал с гр. IV

11. Сроки осмотров кабельных линий инженерно – техническим персоналом?

1. Сроки не устанавливаются

2. 1 раз в 6 месяцев

3. 1 раз в год

4. Сроки устанавливаются с учетом местных условий

12. Электроустановку потребовалось ввести в работу. Бригада на месте работы отсутствует. Можно ли включить электроустановку?

1. Нельзя

2. Можно, если есть уверенность, что все члены бригады об этом предупреждены

3. Можно, в электроустановках до 1000 В

4. Можно, если на рабочем месте расставлены люди, обязанные предупредить производителя работ и членов бригады

13. Минимальный состав звена и квалификация лиц, которым разрешается накладывать переносные заземления в электроустановках выше 1000В?

1. Один с группой III

2. Один с группой IV

3. Двое с группой III и IV

4. Двое с группой IV

14. Какие плакаты вывешиваются на временных ограждениях?

1. Не влезай. Убьет

2. Стой. Напряжение

3. Не включать. Работают люди

4. Влезать здесь

15. Минимальный состав звена и квалификация лиц, которым  разрешается накладывать переносные заземления в электроустановках до 1000В?

1. Один с группой IV

2. Двое с группой IV

3. Один с группой III

4. Двое с группой III и IV

16. Можно ли контрольными лампами проверять отсутствие напряжения в электроустановках до 1000В?

1. Можно

2. Нельзя

3. Можно, при помощи лампы не более 2,5Вт

4. Можно, если последовательно с лампой установлено токоограничивающее сопротивление

17. Где проверяется отсутствие напряжения в электроустановках до 1000В  с заземленной нейтралью?

1. Между фазами

2. Между фазами, так и между каждой фазой и  заземленным корпусом оборудования

3. Между фазами, между одной фазой и корпусом

4. Между фазой и землей

18. Где могут находиться люди, выполняющие работу по обслуживанию осветительной арматуры с тележки крана при передвижении крана?

1. На подкрановых путях в зоне видимости машиниста крана

2. На тележке крана

3. В кабине крана или на тележке

4. Только в кабине крана

19. Минимальная квалификация лиц, имеющих право включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000В?

1. Электротехнический персонал с группой III

2. Оперативный персонал с группой III

3. Оперативный персонал с группой IV

4. Оперативный персонал с группой III, совместно с ремонтным персоналом с группой IV

20. Где накладываются переносные заземления?

1. На токоведущие части всех фаз непосредственно на рабочем месте

2. На токоведущие части всех фаз со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе и путем обратной трансформации

3. Непосредственно на рабочем месте и на токоведущие части со всех сторон, откуда может быть подано напряжение

4. Непосредственно на рабочем месте и на токоведущие части со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе и путем обратной трансформации

21. Требуется ли выполнение всех технических мероприятий при работах, производимых по распоряжению?

1. Нет

2. Да

3. Да, кроме вывешивания плакатов

4. Да, кроме ограждения места работы в  открытых распределительных устройствах

22. Перед каким техническим мероприятием накладывается заземление на токоведущие части?

1. Перед проверкой отсутствия напряжения

2. Перед вывешиванием запрещающих плакатов

3. Перед вывешиванием предписывающих плакатов

4. Перед ограждением рабочего места

23. Максимальное число лиц имеющих II кв.гр.,  которое может входить в состав бригады,  выполняющей работу по наряду?

1. По усмотрению лица, выдающего наряд

2. Один

3. Два

4. Три

24. Какие плакаты вывешиваются на коммутационной аппаратуре (до 1000 В) отключенной для подготовки рабочего места?

1. Стой. Напряжение

2. Работать здесь

3. Не включать. Работают люди

4. Не влезай. Убьет

25. Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в электроустановках выше 1000В?

1. Электротехническому персоналу с гр. IV

2. Одному лицу из оперативного персонала с III группой по электробезопасности

3. Одному лицу из оперативного персонала с IV группой по электробезопасности

4. Два лица из оперативного персонала с III и IV группой по электробезопасности

26. Минимальный набор защитных средств, необходимых для работ по перемещению кабелей находящихся под напряжением?

1. Брезентовые рукавицы и предохранительные очки

2. Диэлектрические перчатки и брезентовые рукавицы

3. Диэлектрические перчатки и предохранительные очки

4. Диэлектрические перчатки, брезентовые рукавицы и предохранительные очки

27. Нормы и сроки испытания слесарного – монтажного инструмента с изолирующими рукоятками?

1. 1 раз в 6 месяцев на 2 кВ

2. 1 раз в год на 6 кВ

3. 1 раз в 12 месяцев на 2 кВ

4. 1 раз в 24 месяца на 6 кВ

28. Нормы и сроки испытания диэлектрических галош?

1. 2,5 кВ один раз в год

2. 2,5 кВ один раз в 6 месяцев

3. 3,5 кВ один раз в год

4. 3,3 кВ один раз в 6 месяцев

29. На следующий день к прерванной работе можно приступить?

1. После осмотра места работы и проверки выполнения мер безопасности допускающим

2. После осмотра места работы и проверки выполнения мер безопасности производителем работ

3. После осмотра места работы и проверки выполнения мер безопасности допускающим и производителем работ

4. После осмотра места работы и проверки выполнения мер безопасности ответственным руководителем работ

30. Кто отвечает за соблюдение бригадой требований техники безопасности после ее допуска к работе?

1. Лицо, выдавшее наряд и производитель работ

2. Лицо, выдавшее наряд

3. Административно – технический персонал

4. Производитель работ

31. Минимальный состав звена и квалификация лиц, которым разрешено производить измерения электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В?

1. Одно лицо с группой IV

2. Два лица с группой III

3. Два лица с группой III и IV

4. Одно лицо оперативного персонала с группой   IV

32. Кем выполняется снятие и повторное наложение заземления (для измерения сопротивления и т.д.)?

1. Оперативным или ремонтным персоналом

2. Членом бригады, по разрешению производителя работ, руководящего испытаниями

3. Производителем работ, если об этом сделана запись в строке «Отдельные указания»

4. Производителем работ с членом бригады с группой не ниже III

33. Кто имеет право производить работу по перекладке кабеля, находящегося под напряжением выше 1000 В?

1. Лица с группой IV, под руководством лица с группой V

2. Лица, имеющие опыт прокладки кабеля под руководством ответственного руководителя с группой по электробезопасности V

3. Лица с группой IV

4. Бригада под наблюдением производителя работ

34. Минимальный состав звена, которому разрешается снимать переносные заземления и отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?

1. Два лица оперативного персонала с группой III, IV

2. Одно лицо с группой не ниже III

3. Одно лицо оперативного персонала с группой IV или ремонтный персонал с группой IV

4. Одно лицо оперативного персонала с группой не ниже III

35. Кто имеет право выдачи наряда и распоряжения?

1. Административно – технический персонал с группой V

2. Административно – технический персонал с группой IV

3. Электротехнический персонал предприятия уполномоченный на это распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство предприятия

4. Административно – технический персонал предприятия уполномоченный на это распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство предприятия

36. Минимальный состав бригады при работе по наряду?

1. Два лица с группой I и II

2. Два лица, производитель работ и член бригады

3. Один с группой IV в электроустановках до 1000В

4. Три в электроустановках выше 1000В

37. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям?

1. Допуск к работе

2. Надзор во время работы

3. Оформление перерыва в работе

4. Проверка квалификации членов бригады по именным удостоверениям

5. Оформление работы нарядом - допуском

38. В каких случаях необходимо показывать отсутствие напряжения прикосновением рукой?

1. Во всех случаях

2. По требованию ответственного руководителя, производителя работ или членов бригады

3. В случаях, когда заземляющее устройство отключено коммутационной аппаратурой

4. В электроустановках до 35 кВ, если наложенное заземление не видно с места работы

39. Какие меры могут не применяться во избежание ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление?

1. Заперт на механический замок ручные приводы в отключенном состоянии

2. Отключены силовые цепи

3. Расцеплена тяга между приводом и аппаратом

4. Отключены цепи управления

40. Какой плакат вывешивается на ключах дистанционного управления?

1. «Стой! Высокое напряжение!»

2. «Не включать! Работают люди!»

3. «Работают люди!»

41. Можно ли снимать заземления в необслуживаемой электроустановке, если допускающий отсутствует по неизвестной причине?

1. Нельзя снимать

2. Можно ответственному руководителю

3. Можно членам бригады под руководством производителя работ

4. Можно производителю работ, если об этом есть запись в наряде в строке «Отдельные указания»

42. После, какого технического мероприятия накладывается заземление?

1. После вывешиванием запрещающих плакатов

2. После вывешиванием предупреждающих и предписывающих плакатов

3. После вывешиванием предписывающих плакатов

4. После проверкой отсутствия напряжения

43. Минимальный состав звена и квалификация лиц, которым разрешено производить проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В?

1. Одно лицо с группой IV по электробезопасности

2. Два лица с группой III по электробезопасности

3. Два лица с группой III и IV по электробезопасности

4. Одно лицо оперативного персонала с группой IV по электробезопасности

44. Какие мероприятия относятся к организационным?

1. Оформление наряда – допуск, допуск, надзор, окончание, перерыв

2. Оформление наряда – допуск, выдача разрешения на допуск, допуск, надзор, перевод, перерыв, окончание

3. Оформление наряда – допуск, подготовка рабочего места, допуск, надзор, перерыв

4. Оформление наряда – допуск, допуск, перевод, перерыв, окончание

45. За что отвечает наблюдающий при производстве работ бригадой, не имеющей права самостоятельно работать в электроустановках?

1. За достаточность мер безопасного проведения работ

2. За достаточность мер безопасного проведения работ, четкость и полноту инструктажа членов бригады

3. За достаточность мер для безопасного проведения работ, наличие и сохранность заземлений, ограждений и плакатов, безопасность членов бригады от поражения электрическим током

4. За достаточность всех указанных в наряде мер безопасности, электробезопасность и безопасность работающих от других производственных факторов

46. Укажите длину диэлектрических перчаток?

1. Не менее 320 мм.

2. Не менее 350 мм.

3. Не более 350 мм.

4. Не менее 400 мм.

47. Чего не предусматривает наряд?

1. Место работы

2. Время перерыва в работе

3. Время начала и окончания работы

4. Условия безопасного проведения работы

48. Срок действия наряда?

1. 5 суток

2. Определяет выдающий наряд

3. 3 суток

4. Не имеет

49. Кто имеет право производить замер сопротивления изоляции мегомметром в электроустановках выше 1000 В?

1. По распоряжению два работника с III группой по электробезопасности

2. Один работник с IV группой по электробезопасности

3. По наряду один с IV другой с III группойпо электробезопасности

4. Два работника один c IV группой, второй с III группой по электробезопасности

50. Какая величина переменного тока считается смертельной для человека?

1. 0,05 А

2. 0,1 А

3. 0,25 А

4. 0,5 А

4 ВАРИАНТ

1. Дайте определение термину "наряд – допуск (наряд)"?

1. Оформленное на специальном бланке распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, место, время начала и окончания, состав бригады и лиц

2. Оформленное на специальном бланке задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности

3. Оформленное на специальном бланке задание на производство работы и  определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы

4. Оформленное на специальном бланке распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, время начала и окончания, необходимые меры безопасности и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы

2. Дайте определение термину "оперативно-ремонтный персонал"?

1. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

2. Специально обученный, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

3. Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

4. Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

3. Кто допускает продление наряда?

1. Выдающий наряд

2. Выдающий наряд и ответственный руководитель работ

3. Выдающий наряд или лицо, имеющее право выдачи наряда

4. Продление наряда не допускается

4. Чем обеспечивается электробезопасность работающих в категории «со снятием напряжения»?

1. Обеспечивается изоляцией работающих от токоведущих частей, находящихся под напряжением, с помощью основных защитных средств

2. Обеспечивается тем, что работающий, применяя специальный комплект одежды и специальные приспособления, изолируется от заземленных токоведущих частей и конструкций на расстояния, указанные в таблице 1 приложения 4 к настоящим Правилам

3. Обеспечивается отключением электроустановки, установкой защитных заземлений на токоведущих частях на рабочем месте, ограждением рабочего места

4. Обеспечивается тем, что в зоне работы токоведущие части или ограждены стационарными защитными ограждениями, или расположены на безопасном расстоянии

5. Кто определяет число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, допускающего, производителя работ (наблюдающего) для поочередного допуска и работы по ним?

1. Выдающий наряд и ответственный руководитель работ

2. Выдающий наряд

3. Выдающий разрешение на допуск на рабочее место

4. Выдающий наряд и выдающий разрешение на допуск на рабочее место

6. В течение, какого времени хранятся наряды, по которым работы полностью закончены?

1. 45 суток

2. 30 суток

3. 1 год

4. 60 суток

7. Срок действия распоряжения?

1. 1 сутки

2. 1 неделя

3. По мере необходимости

4. Определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей

8. Где вывешиваются плакаты «Стой! Напряжение»?

1. На пультах управления

2. На временных ограждениях

3. На коммутационной аппаратуре

4. На рабочем месте

9. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на?

1. Оперативно-ремонтный, ремонтный

2. Административно-технический, оперативный, ремонтный, электротехнологический

3. Оперативный, ремонтный, административный

4. Административно-технический, оперативный, оперативно - ремонтный, ремонтный

10. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которого находится электротехнологический персонал?

1. Не ниже II группы по электробезопасности

2. Не ниже, чем у подчиненного персонала

3. Не ниже III группы по электробезопасности

4. На усмотрение ответственного за электрохозяйство

11. Кто на предприятии производит присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

1. Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже II

2. Руководитель предприятия

3. Работник из числа оперативного персонала

4. Работник из числа административно - технического персонала с группой по электробезопасности не ниже III

12. Как, согласно Правилам, различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током. Укажите неправильный ответ?

1. Особо опасные помещения

2. Слабо опасные помещения

3. Помещения без повышенной опасности

4. Помещения с повышенной опасностью

13. Допускается ли выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил?

1. Да, в аварийных случаях

2. Нет, не допускается

14. Что такое электроустановка?

1. Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии

2. Комплекс взаимосвязанного электрического оборудования, предназначенного для производства, преобразования, трансформации и распределения электрической энергии

3. Комплекс взаимосвязанного электрического оборудования, предназначенного для производства, накопления, преобразования, передачи, распределения или потребления энергии

4. Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии

15. К какой категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, повреждение дорогостоящего основного оборудования?

1. К третьей категории

2. К первой категории

3. Ко второй категории

16. Где должны находиться на учете ключи от электроустановок?

1. У начальника смены

2. У административно-технического персонала

3. У оперативно – ремонтного персонала

4. У оперативного персонала

17. Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

1. Допускаются

2. Не допускаются

3. Да, только под наблюдением руководителя работ

4. Да, при работах по наряд – допуску

18. В каких случаях весь персонал должен пользоваться защитными касками. Укажите неправильный ответ?

1. При обслуживании и ремонте ВЛ

2. При работе в помещениях щитов управления, релейных и им подобных

3. При работе в ЗРУ и ОРУ

4. При работе в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах

19. Допускается ли расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

1. Да, после разрешения производителя работ

2. Да, после разрешения административно-технического персонала

3. Да, в аварийных ситуациях

4. Нет, не допускается

20. Допускается ли в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в настоящих Правилах?

1. Допускается

2. Не допускается

3. Да, в электроустановках до 1000 В

4. Да, только под наблюдением руководителя работ

21. Обязательно ли назначать ответственного руководителя при работах в электроустановках напряжением до 1000 В?

1. Да

2. Нет

3. Определяет выдающий наряд

4. Только в аварийных ситуациях

22. В электроустановках какого напряжения в качестве основного электрозащитного средства применяют ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские)?

1. До 10 кВ

2. До 1000 В

3. До 20 кВ

4. До 35 кВ

23. Какие бывают плакаты и знаки безопасности. Укажите неправильный ответ?

1. Запрещающие плакаты

2. Предписывающие плакаты

3. Предупреждающие знаки

4. Указательные знаки

24. Какие из приведенных плакатов являются запрещающими. Укажите неправильный ответ?

1. НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

2. НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

3. НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

4. НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

25. Какие из приведенных плакатов являются предписывающими?

1. ЗАЗЕМЛЕНО

2. ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

3. РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

4. НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

26. Какие из приведенных плакатов являются предупреждающими. Укажите неправильный ответ ?

1. ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

2. НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

3. НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

4. СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ

27. Какие из приведенных плакатов являются указательными?

1. ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

2. РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

3. СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ

4. ЗАЗЕМЛЕНО

28. Кто, как правило, должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?

1. Выдающий наряд-допуск

2. Допускающий

3. Административно-технический персонал

4. Производитель работ (наблюдающий)

29. Какие работы могут выполняться по распоряжению?

1. Аварийные работы

2. Неотложные работы, для выполнения которых требуется более одного часа или участие более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдение

3. Неотложные работы продолжительностью не более одного часа, выполняемые оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В

4. Любые работы

30. Кому предоставлено право изменять состав бригады?

1. Допускающему

2. Замена запрещается

3. Ответственному руководителю работ

4. Выдавшему наряд-допуск или работнику, имеющему право выдачи нарядов

31. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с измерительными штангами?

1. Да, в электроустановках выше 1000 В

2. Да, в электроустановках до 1000 В

3. Нет, не обязательно

4. Да

32. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с электроизмерительными клещами?

1. Да

2. Да, в электроустановка до 1000 В

3. Нет, в электроустановках до 1000 В

4. Нет

33. Кто, согласно данным Правил, может выполнять измерения мегаомметром в процессе эксплуатации в электроустановках выше 1000 В?

1. По наряду работники, имеющие группу по электробезопасности ІII

2. По распоряжению работники, имеющие группу по электробезопасности ІII

3. По наряду обученные работники из числа электротехнического персонала

4. Работники, имеющие группу по электробезопасности ІV

34. Понятие – «Напряжение шага»?

1. Это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии   1,5 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

2. Это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

3. Это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии   0,7 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

35. Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ до 1000 В?

1. Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3

2. Два работника, имеющие группу по электробезопасности 3

3. Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4

4. Один работник, имеющий группу по электробезопасности 3

36. При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ может быть уменьшено до...?

1. 0,5 м

2. 0,6 м

3. 0,7 м

4. 0,35 м

37. Что называется заземлением?

1. Преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности

2. Заземление, выполняемое с целью обеспечения электробезопасности

3. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

4. Заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки

38. Какой плакат должен быть вывешен на стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ разрешено подниматься?

1. "Стой! Напряжение"

2. "Стой! Рабочая зона"

3. "Влезать здесь!"

4. "Работать здесь!"

39. Что называется защитным заземление?

1. Заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки

2. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

3. Заземление, выполняемое с целью обеспечения электробезопасности

4. Преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности

40. Что называется занулением?

1. Заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки

2. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

3. Преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности

4. Заземление, выполняемое с целью обеспечения электробезопасности

41. Что называется двойной изоляцией?

1. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, помимо основного назначения, защиту от прямого прикосновения

2. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении

3. Изоляция в электроустановках напряжением до1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную защите, обеспеченной двойной изоляцией

4. Совокупность основной и дополнительной изоляций

42. Что называется основной изоляцией?

1. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении

2. Изоляция в электроустановках напряжением до1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную защите, обеспеченной двойной изоляцией

3. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, помимо основного назначения, защиту от прямого прикосновения

4. Совокупность основной и дополнительной изоляций

43. Допускается ли использование для заземления электроустановки проводников, не предназначенных для этой цели?

1. Да

2. Да, в электроустановках  до 1000 В

3. В аварийных случаях

4. Нет, не допускается

44. При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные электрические светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

1. не выше 12 В

2. не выше 36 В

3. не выше 42 В

4. не выше 50 В

45. При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные электрические светильники в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.д.)?

1. не выше 6 В

2. не выше 12 В

3. не выше 24 В

4. не выше 36 В

46. Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность не превышает?

1. 80%

2. 75%

3. 100%

4. 60%

47. В каком случае в электроустановках напряжением выше 1000 В переключения проводятся без составления бланков переключения?

1. При отсутствии блокировочных устройств

2. При сложных переключениях

3. В любом случае

4. При простых переключениях

48. На какое минимальное расстояние запрещается приближение людей и механизмов к не ограждённым токоведущим частям, находящихся под напряжением, на ВЛ 6кВ?

1. 0,3м для людей и 0,6м для механизмов

2. 1,5м для людей и 2м для механизмов

3. 0,6м для людей и 1,0м для механизмов

4. 1 м для людей и1,5 м для механизмов

49. Какую группу по электробезопасности должен иметь специально подготовленный персонал, обслуживающий аккумуляторные батареи?

1. 2

2. 3

3. 4

4. 1

50. Кто отвечает за исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования?

1. Электротехнический  персонал  с группой по электробезопасности III

2. Электротехнический персонал с группой по электробезопасности IV

3. Ответственный работник с группой по электробезопасности III, назначенный распоряжением руководителя организации

4. Электротехнологический персонал с группой по электробезопасности III, назначенный распоряжением руководителя организации

| 1 Вариант |  | 2 Вариант |  | 3 Вариант |  | 4 Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |
| 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
| 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |
| 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  |
| 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |
| 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  |
| 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  |
| 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  |
| 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  |
| 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  |
| 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |
| 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  |
| 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
| 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  |
| 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  |
| 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  |
| 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
| 41 |  | 41 |  | 41 |  | 41 |  |
| 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  |
| 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  |
| 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  |
| 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |
| 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  |
| 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  |
| 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  |
| 49 |  | 49 |  | 49 |  | 49 |  |
| 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |